Full project code

#include <WiFi.h>

#include <Wire.h>

#include <WebServer.h>

#include <DHT.h>

#include <LiquidCrystal.h>

#include <MAX30100_PulseOximeter.h>

// ------------------ PIN DEFINITIONS ------------------

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT11

#define SOUND_PIN 34

#define RELAY_PIN 23

#define BUZZER_PIN 5

// LCD Pins

#define RS 14

#define EN 27

#define D4 26

#define D5 25

#define D6 33

#define D7 32

// UART2 Pins (Arduino Nano)

#define RXD2 16

#define TXD2 17

// ------------------ OBJECTS ------------------

LiquidCrystal lcd(RS, EN, D4, D5, D6, D7);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

PulseOximeter pox;

WebServer server(80);

HardwareSerial NanoSerial(1);  // UART2

// ------------------ WIFI ------------------

const char* ssid = "ManojP";

const char* password = "manoj102004";

// ------------------ VARIABLES ------------------

float temperature = 0, humidity = 0;

int soundValue = 0;

float BPM = 0, SpO2 = 0;

int threshold = 2800;

String fallStatus = "Normal";

bool airflowOn = false;

unsigned long lastSensorRead = 0;

unsigned long lastLCDUpdate = 0;

unsigned long lastAlert = 0;

// ------------------ FUNCTIONS ------------------

void onBeatDetected() {

Serial.println("❤️ Beat detected!");

}

void handleRoot() {

String html = "<html><head><title>Sleep Apnea + Fall Detection</title></head><body>";

html += "<h2>IoT Sleep Apnea + Fall + Heart Rate Monitor</h2>";

html += "<p><b>Temperature:</b> " + String(temperature,1) + " °C</p>";

html += "<p><b>Humidity:</b> " + String(humidity,1) + " %</p>";

html += "<p><b>Sound Level:</b> " + String(soundValue) + "</p>";

html += "<p><b>Heart Rate:</b> " + String(BPM,1) + " BPM</p>";

html += "<p><b>SpO₂:</b> " + String(SpO2,1) + " %</p>";

html += "<p><b>Fall Status:</b> " + fallStatus + "</p>";

html += "<p><b>Airflow:</b> " + String(airflowOn ? "ON" : "OFF") + "</p>";

html += "</body></html>";

server.send(200,"text/html",html);

}

// ------------------ SETUP ------------------

void setup() {

Serial.begin(115200);

NanoSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);

Wire.begin();

dht.begin();

lcd.begin(16,2);

pinMode(SOUND_PIN, INPUT);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

// MAX30100 init

if(!pox.begin()) Serial.println("❌ MAX30100 not found!");

else {

Serial.println("✅ MAX30100 initialized");

pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);

}

// Wi-Fi AP

WiFi.mode(WIFI_AP);

WiFi.softAPConfig(IPAddress(192,168,4,1), IPAddress(192,168,4,1), IPAddress(255,255,255,0));

WiFi.softAP(ssid, password);

delay(1000);

Serial.println("\nWi-Fi AP started");

Serial.print("SSID: "); Serial.println(ssid);

Serial.print("IP: "); Serial.println(WiFi.softAPIP());

server.on("/", handleRoot);

server.begin();

Serial.println("WebServer started");

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Sleep+Fall+HR IoT");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Initializing...");

delay(1500);

lcd.clear();

}

// ------------------ LOOP ------------------

void loop() {

server.handleClient();

pox.update();

unsigned long currentMillis = millis();

// ----- SENSOR READ EVERY 1s -----

if(currentMillis - lastSensorRead > 1000){

lastSensorRead = currentMillis;

temperature = dht.readTemperature();

humidity = dht.readHumidity();

soundValue = analogRead(SOUND_PIN);

BPM = pox.getHeartRate();

SpO2 = pox.getSpO2();

// Read fall status from Nano

if(NanoSerial.available()){

fallStatus = NanoSerial.readStringUntil('\n');

fallStatus.trim();

if(fallStatus=="") fallStatus="Normal";

}

// Apnea detection

if(soundValue < threshold){

if(currentMillis - lastAlert > 6000){

digitalWrite(BUZZER_PIN,HIGH);

digitalWrite(RELAY_PIN,HIGH);

airflowOn = true;

lastAlert = currentMillis;

}

} else {

digitalWrite(BUZZER_PIN,LOW);

digitalWrite(RELAY_PIN,LOW);

airflowOn = false;

}

}

// ----- LCD UPDATE EVERY 2s -----

if(currentMillis - lastLCDUpdate > 2000){

lastLCDUpdate = currentMillis;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("T:"); lcd.print(temperature,1);

lcd.print(" H:"); lcd.print(humidity,0);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("HR:"); lcd.print(BPM,0);

lcd.print(" Sp:"); lcd.print(SpO2,0);

}

}